Экзаменационные ВОПРОСЫ (ТеСТ)

по ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ  на допуск

I, II - группы электробезопасностИ ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ.

- К работе с электроинструментом I класса в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений допускается персонал?: (п.3 ПБ ИП)

А) имеющий группу по электробезопасности не ниже II;

Б) имеющий группу по электробезопасности не ниже I;

В) имеющий группу по электробезопасности не более I;

Г) не допускается;

- Электроинструмент, питающийся от сети, снабжается несъемным гибким кабелем (шнуром) и...?: (п.4 ПБ ИП)

А) отверткой;

Б) плоскогубцой;

В) штепсельной вилкой;

Г) вольтомером;

- Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента I класса соединяются с заземляющим зажимом. Электроинструмент классов II и III...?: (п.6 ПБ ИП)

А) заземляется;

Б) не заземляется;

В) заземляется в влажной погоде;

Г) при необходимости заземляется;

- При каждой выдаче электроинструмента проверяются...?: (п.9 ПБ ИП)

А) все персонал на алкоголь;

Б) электролиния работающего объекта;

В) инструктажи;

Г) комплектность и надежность крепления деталей;

- При дожде или снегопаде работу с электроинструментом вне помещения проводят...?: (26 ПБ ИП)

А) под руководством ответственного лица;

Б) под навесом на сухой земле или настиле;

В) инструктаж заполняется специальный наряд-допуск;

Г) все ответы верны;

- Не допускается работа с электроинструментом, у которого истек срок периодической проверки, а также при возникновении следующих неисправностей...?: (п.30 ПБ ИП)

А) с энергонадзора нет разрешения;

Б) повреждение рабочей части инструмента;

В) при измерении сопротивления мегаомметром;

Г) все ответы не верны;

- Для питания светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных применяется напряжение не выше...?: (п.43 ПБ ИП)

А) 220В;

Б) 150В;

В) 42В;

Г) не применяется только фонари;

- Корпус кнопочного аппарата управления тали, управляемой с пола, выполняется из изоляционного материала либо заземляются не менее...?: (п.53 ПБ ИП)

А) не менее1-го проводниками;

Б) не менее 2мя проводниками;

В) не менее 3-мя проводниками;

Г) корпус не заземляется;

- Состояние талей и кошек проверяется...?: (п.66 ПБ ИП)

А) раз в месяц;

Б) раз в 3 месяца;

В) раз в 6 месяцев;

Г) перед каждым их применением;

- При внезапной остановке электроинструмента...?: (п.28 ПБ ИП)

А) он отключается выключателем;

Б) приступить к ремонту;

В) проверить заземление;

Г) проверить все детали;

- На какие электроинструментам допускается неэлектротехнический персонал присвоенная I-квалификационная группа использующему в своей работе электроинструмент?

А) электродрели, шлифовальные машинки, пневматические инструменты и т. д;...

Б) отбойные молотки, сварочные аппараты, компрессорные установки и т. д;...

В) сканеры, принтеры, пылесос и т. д;...

Г) к электроинструментам не допускается;

- Кем и когда вышла правила безопасности при работе с электроинструментами и приспособлениями?

А) приказом Министра по инвестициям и развитию РК от «30» декабря 2014г №358

Б) приказом Министра энергетики РК от «16» марта 2015года №204

В) приказом Министра социальной защиты и охраны труда от «23» мая 2016г №302

Г) приказом Министра черезвычайным ситуациям от «01» апреля 2015года  №204

- В каких случаях установка рабочей части электроинструмента в патрон и изъятие ее из патрона, регулировка электроинструмента выполняются? (п.19 ПБ ИП)

А)  при выходе из строя;

Б)  при внезапной остановке;

В)  при передаче электроинструмента другому лицу;

Г)  после отключения его от сети штепсельной вилкой и полной остановки;

- Допускается ли лицам присвоенным II-квалификационная группа работающим с электроинструментом, самостоятельная разборка и ремонт электроинструмента, кабеля, штепсельных соединений? (п.20 ПБ ИП)

А)  не допускается;

Б)  допускается;

В)  допускается по наряду-допуску;

Г)  допускается в исключительных случаях;

- Хранение электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему осуществляется...? (п.40 ПБ ИП)

А)  в специальном прохладном месте;

Б)  в специальном охраняемом месте;

В)  в специальном помещении не доступным для детей месте;

Г)  в  сухом  помещении,  оборудованном  специальными  стеллажами,  полками, ящиками, обеспечивающими их сохранность

- Ремонт светильников и электроинструментов выполняет...? (п.51 ПБ ИП)

А)  мастер участка;

Б)  не ремонтируется;

В)  электротехнический персонал;

Г)  не электротехнический персонал;

- Какая группа присваивается квалификационной комиссией неэлектротехническому персоналу, обслуживающему установки и оборудование с электроприводом, - электросварщикам (без права подключения), термистам установок ТВЧ, машинистам грузоподъемных машин, передвижные машины и механизмы с электроприводом, работающим с ручными электрическими машинами и другими переносными электроприёмниками..?

А)  I-квалификационная группа;

Б)  II-квалификационная группа;

В)  III-квалификационная группа;

Г)  IV-квалификационная группа;

- В каких случаях допускается работы электрооборудования без заземления?

А)  в исключительных случаях;

Б)  не допускается;

В)  при кортком замыкание;

Г)  по указанию мастера;

- В каких случаях пусковые кнопки заклинивается (проволокой, деревяшкой и.т.д)?

А)  при нагрева оборудования (электроустановка);

Б)  при необходимости;

В)  влажных условиях;

Г)  не допускается запрещается;

- Какие основные меры предосторожности принимается при работах в электроустановках.

А)  вывешивается табличка;

Б)  место работ должно быть ограждено;

В)  прежде чем приступить на работу проверяется электроустановка;

Г)  все ответы верны;

- Какие из вариантов является индивидуальным свойством человека влияющие на исход поражения электрическим током?

А)  высокая температура (жаркие помещения);

Б)  возможность одновременного прикосновения:

В) неразличение  цветного  сигнала  из-за порока зрения, невозможность подать  четкую команду из-за болезни горла или заикания и т. п;

Г)  токопроводящая пыль или сырость, токопроводящие полы;

- Как освобождать пострадавшего от действия электрического тока?

А)  оттаскывать пострадавшего за ноги;

Б)  оттаскывать пострадавшего  за одеждой;

В)  оттаскывать пострадавшего за волосы;

Г)  оттаскывать пострадавшего за руки;

- Как правильно выходить из зоны электрического напряжения при обрыве воздушной линии?

А)  короткими шажками не отрывая одной ноги от другой;

Б)  быстрыми шагами до 8м;

В)  медленными шагами до 8м;

Г)  гусеничными шагами до 8м;

- Какие действии применяется если пострадавший попал под напряжение электрического тока на высоте?

А)  обесточить место происшествия;

Б)  сразу же приступить к экстренному пуску;

В)  приступать к любым действиям без предварительного обесточивания;

Г)  сообщить вышестоящему руководству и ждать команду;

- Что следует после освобождения пострадавшего от электрического тока если он безсознании?

А)  проверить пульс;

Б)  проверить дыхание;

В)  переложить потерпевшего на живот;

Г)  все ответы верны;

- На какие из проводов вставляется предохранители и выключатели?

А)  на нулевую линию;

Б)  предохранители можно не ставить;

В)  на линию фаза;

Г)  предохранители и выключатели вставляется только в экстренных случаях;

- При соединении провода на розетку без штепсельной вилкой какие меры применяется?

А)  заполняется специальный наряд-допуск;

Б)  нельзя соединять в розетку провода без штепсельной вилки;

Б)  работа производиться под наблюдением руководства;

Г)  в исключительных случаях по разрешению мастера;

- В каких случаях работа с электроинструментом прекращяется?

А)  обнаружится неисправность электроинструмента;

Б)  работающий электроинструментом почувствует воздействие тока;

В)  при повреждении кабеля электроинструмента;

Г)  все ответы верны;

- В каких случаях допускается перегружать к одной штепсельной розетке одновременно несколько электроприборов?

А)  в исключительных случаях;

Б)  только по наряду-допуску;

В)  при неисправности других штепсельных розеток (удлинителя);

Г)  не допускается, запрещается;

- Возможное травмы при ударе электрическим током?

А)  паралич дыхательных центров;

Б)  расстройство центральной нервной системы;

В)  электролиз, разложение крови;

Г)  все ответы верны;

ФИО / Подпись проверяемого __________________________________________________________

ФИО / Подпись проверяющего __________________________________________________________